| 高 档 呼 吸 机 技 术 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人类型 | 成人、小儿、新生儿（分别应用三套软件） |
| 2 | 适用病员范围 | 0.5kg-200kg |
| 3 | 通气模式 | 双水平正压通气(BiPAP或DUOPAP或Bi-Vent) |
|  |  | 气道压力释放通气(APRV) |
|  |  | 压力容量双控制通气模式(APV或AUTOFLOW或PRVC) |
|  |  | 闭环通气模式(ASV或SmartCare或NAVA) |
|  |  | 无创通气(NIV) |
| 4 | 潮气量 | 2ml-2000ml |
| 5 | PEEP | 0-50cmH2O |
| 6 | 呼气触发灵敏度 | 5-70% |
| 7 | 流 速 波 形 | 正弦波、方波、减速波、 50%减速波 |
| 8 | 内置电池 | 1小时以上 |
| 9 | 辅助功能 | 药物雾化 |
|  |  | 插管阻力补偿 |
|  |  | 辅助压力测量 |
| 10 | 监测图形 | 压力-容量环, 压力-流量环, 流量-容量环 |
|  |  | 静态肺顺应性曲线（开放肺工具，测量上下拐点） |
| 11 | 监测参数 | 静态肺顺应性 |
|  |  | 吸气阻力 |
|  |  | 呼气阻力 |
|  |  | 自主残气压（Auto-PEEP） |
|  |  | 口腔闭合压（P01） |
|  |  | 呼吸功（WOB） |
|  |  | 浅快呼吸(RSB) |
|  |  | 吸气时间常数 |
|  |  | 呼气时间常数 |